南京市高淳区关于中央生态环境保护督察

交办信访事项整改情况公示表

| 批次和编号 | 受理编号及举报内容 | 责任单位 | 整改时限 | 整改措施 | 整改完成情况 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第十五批105号 | X2JS202204080006，南京市高淳区碧桂园小区内的化粪池，污水直排小区内河道，导致水体黑臭，该河道水系直通大丰河后流入固城湖。多次反映无果。 | 高淳区政府 | 2022年12月30日 | 1. 碧桂园小区物业于4月9日下午对河道内漂浮物进行打捞清理，对溢流井重新加装隔离栏。 2. 高淳区水务局会同淳溪街道于4月10日对河道进行架机排水，对河道水面以下管道排水情况进行检查分析，排查完毕后出具具体整改方案。 | 1、淳溪街道组织碧桂园小区物业公司于2022年4月9日下午对河道内漂浮物进行打捞清理，对溢流井重新加装隔离栏。 2、2022年3月，区水务局会同淳溪街道委托第三方公司对胜利河（碧桂园段）排口溯源排查，形成排查报告，并制定相应整治实施方案。 3、区水务局会同淳溪街道于2022年4月10日对河道进行架机排水将河道抽干，4月11日由高淳区市政一分公司会同小区物业对河道两侧排入口进行了检查，现场发现16个排水口，16个排水口均作为为雨水管道使用，巡查发现第6、7号排口有大量污水流入河道。一期工程于2022年7月11日工程开工，9月30日工程完工。建设内容：截污及引水补水。截污部分内容为新建截污管道收集6、7号排口内生活污水后排入一体化污水提升泵（50 m³/h）,污水经泵站提升排入沿街新建污水管道，随后自东向西排入石臼湖北路市政污水管道；引水补水部分内容为在大丰河北岸新建一座引水泵站（300 m³/h），河水通过压力管道自南向北排入小区内部河道。二期工程于2023年5月19日开工，整治内容：针对5、5-1、8、9、10号五个排口晴天有少量污水排出的问题，开展管道截污工程，于 6月30日完工，确保了该五个排口的污水不进入景观河水体。 4、高淳区水务局牵头会同高淳区淳溪街道、高淳区房产局、碧桂园物业公司委托上海宝乔环境工程有限公司对该片区管道进行全面排查，排查结果未发现雨污管错接、漏接、混接等问题，雨水管道内污水为部分居民不规范排水导致。 5、淳溪街道在施工完成后，对小区河道进行了综合治理，对河道淤泥进行了清理，对河堤护坡进行了修整，曝晒塘底，全面铺撒漂白粉净化水质，栽种了水生植物进行生态治理。 6、淳溪街道制定了水质检测方案和常态化管控措施，每月进行两次常态化水质检测，同时在河道内设置了补水标尺，每周不少于一次生态补水。碧桂园物业安排专人落实河道管理，大丰社区负责监督实施，街道不定期开展抽查巡查。 | 是 |